정류장은 골짜기에, 사람은 비탈 위에

성남시 원도심 고령자의 대중교통 접근성 분석

AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전  |  2026-09-26

# 요약

성남시 원도심(수정구·중원구)은 정류장 수, 버스 운행 횟수, 정류장까지의 거리 등 기존 지표에서 모두 "양호"로 나온다. 마을버스도 이미 다니고 있다. 그러나 지형 고도와 실제 도로망을 넣으면 결과가 뒤집힌다.

도로를 따라 아무리 돌아가도 법정 경사 기준(8.33%) 이하로는 정류장에 닿을 수 없는 노인이 19,268명이다. 성남시 노인의 10.5%이며, 분당구(4.4%)의 약 4배다.

이들에게 정류장이 먼 것이 아니다. 경사를 무시하고 도로를 따라 재면 가장 가까운 정류장까지 중앙값 173m이며, 68%는 200m 안에 정류장이 있다. 원인은 노선망이 높이 방향으로 한 층에 몰려 있다는 데 있다.

다만 이것이 이동이 불가능하다는 뜻은 아니다. 현장 확인 결과 해당 구간은 계단이 아니라 인도였고, 보행이 가능한 노인은 통행할 수 있었다. 이 보고서가 말하는 것은 그 통행이 법이 통행 가능하다고 보는 기울기의 두 배가 넘는 경사를 지나야 한다는 것, 그리고 휠체어·보행보조기 사용자에게는 통과가 불가능하다는 것이다.

제안은 지형에 따라 세 갈래다. 버스가 이미 200m 안까지 오는 2,352명에게는 난간·쉼터·제설 대책을, 200~500m 떨어진 7,365명에게는 마을버스 노선의 수직 재배치를, 그조차 불가능한 9,551명에게는 수요응답형 교통을 제안한다. 세 계층은 서로 겹치지 않으며 합이 19,268명이다.

제안하는 수단은 대부분 이미 존재한다. 이 분석의 기여는 기존 지표가 "양호"로 판정하는 지역에서 도달하지 못하는 인구를 분리해 내고, 그 규모와 위치를 제시하는 데 있다.

# 1. 무엇을 발견했는가

## 1.1 기존 지표로는 원도심에 문제가 없다

노선별 첫차·막차·배차간격으로 정류장마다 하루 운행 횟수를 추정한 결과, 원도심의 버스 공급은 부족하지 않았다. 오히려 중원구가 분당구보다 많다.

| 구 | 정류장(개) | 도내 하루 운행(중앙값) | 노인 비율 | 1km²당 정류장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수정구 | 289 | 141회 | 21.8% | 6.4개 |
| 중원구 | 298 | 242회 | 22.8% | 11.3개 |
| 분당구 | 703 | 203회 | 17.3% | 10.1개 |

수정구의 밀도가 낮게 보이는 것은 신촌동·금토동 등 그린벨트가 면적에 포함되기 때문이다. 노인 비율 25% 이상인 동의 정류장 밀도는 1km²당 19.5개로, 노인 비율이 낮은 동(15.5개)보다 오히려 높다.

마을버스 확충도 이미 상당 부분 실행되어 있다. 성남을 지나는 마을버스는 73개 노선이며, 경사에 막힌 노인의 83%는 가장 가까운 정류장에 이미 마을버스가 운행 중이다. 문제는 마을버스의 유무가 아니다.

## 1.2 그러나 19,268명이 기준을 넘는 경사를 지나야 한다

지형 고도와 도로망을 넣고 "경사 8.33%를 넘지 않는 길만 사용해 600m 안에 정류장에 닿을 수 있는가"를 계산한 결과다.

| 구 | 노인 인구 | 기준 이하로 닿지 못함 | 비율 | 직선 기준(참고) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중원구 | 47,692명 | 8,418명 | 17.7% | 28.3% |
| 수정구 | 52,832명 | 7,136명 | 13.5% | 30.8% |
| 분당구 | 83,650명 | 3,714명 | 4.4% | 3.5% |
| 성남 전체 | 184,196명 | 19,268명 | 10.5% | 17.7% |

동 단위로 보면 편차는 더 크다. 양지동 53%, 은행1동 37%, 신흥2동 32%, 금광2동 31%, 신흥1동 28%, 상대원3동 28% 순이다. 이들 동은 모두 1970년대 광주대단지 조성 당시 산비탈에 계단식으로 지은 구역이며, 같은 수정구라도 신도시인 위례동이나 탄천변 복정동은 해당 비율이 매우 낮다. 따라서 대상은 행정구역이 아니라 "비탈에 조성된 원도심"으로 규정해야 한다.

버스 공급이 모자란 것도 아니다. 기준을 초과하는 곳에 사는 노인의 최근접 정류장은 하루 260회가 운행되며, 평지(223회)보다 많다. 모든 기존 지표가 "정류장에 도달할 수 있다"는 전제 위에서 계산되기 때문에 이 문제를 잡지 못한다.

## 1.3 원인 — 노선망이 높이 방향으로 한 층에 몰려 있다

금광2동 대상 주거지가 이를 단적으로 보여준다. 반경 500m 안에 정류장이 17개 있고 그중 두 곳은 하루 800대가 넘게 선다. 어떤 교통 지표로 재도 "양호"다.

| 정류장 고도대 | 개수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 73m 이하 | 15개 | 골짜기 큰길. 하루 800회 이상 두 곳 포함 |
| 99~103m | 2개 | 337m 떨어짐 |
| 주민 거주 고도 | 85m | 정류장 15개보다 12m 이상 높음 |

평면에서 촘촘한 노선망이 단면에서는 골짜기 한 층에만 존재한다. 정류장에서 주거지까지 직선으로는 166m이지만, 버스가 오를 수 있는 12% 이하 도로를 따라가면 285m다. 직선 도로는 12%보다 가팔라 버스가 올라갈 수 없다.

따라서 필요한 것은 노선을 "늘리는" 일이 아니라 "올리는" 일이다. 현재 노선 계획은 거리와 인구만을 기준으로 삼는다. 여기에 높이를 넣는 것이 이 제안의 핵심이다.

# 2. 어떻게 쟀는가

## 2.1 사용한 데이터

| 구분 | 데이터 | 출처 | 기준 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정류장 위치 | 전국 버스정류장 위치정보 (성남 1,405개) | 국토교통부 | 2025-10-31 |
| 버스 운행 | 경기도 버스노선 조회 API (276개 노선) | 경기도 | 2026-09 |
| 인구 | 행정동별 성·연령별 주민등록 인구 | 행정안전부 | 2026-08-31 |
| 노인 분포 | 국토통계 100m 격자 고령인구 | 국토지리정보원 | 2025-10 |
| 지형·도로 | 수치지도 1:5000 등고선·표고점·도로 (35도엽) | 국토지리정보원 | 2025 |
| 행정경계 | 행정동 경계 GeoJSON | 공개 데이터셋 | 2026-07-01 |

모두 무료 공공데이터이며, 상용 데이터는 사용하지 않았다.

## 2.2 경사 기준과 측정 방법

경사 수치는 "100m를 걸을 때 몇 m를 올라가는가"를 뜻한다. 체감으로 옮기면 다음과 같다.

| 경사 | 100m당 상승 | 계단 환산 | 체감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2% | 1~2m | 반 층 이하 | 평지. 분당구 주거지 대부분 |
| 8.33% | 8.3m | 약 2.8층 | 건축법상 경사로 최대 기울기(1/12). 이 보고서의 판정 기준 |
| 10~13% | 10~13m | 3~4층 | 장바구니를 들면 중간에 멈춰 쉬게 되는 수준 |
| 17~20% | 17~20m | 6~7층 | 겨울철 결빙 시 차량도 미끄러지는 수준 |

판정 기준은 세 가지다. 보행은 8.33% 이하, 버스 등판은 12% 이하, 도보로 받아들일 수 있는 우회 거리는 600m로 설정했다. 통행 가능 구역은 수치지도 교통 레이어 주변 15m로 잡았다.

측정은 두 단계로 했다. 먼저 수치지도 등고선·표고점으로 10m 격자 지형고도를 만들고, 100m 격자 고령인구에서 가장 가까운 정류장까지의 직선 경사를 계산했다. 이 방식으로는 32,669명이 기준을 초과했다. 그러나 직선은 실제 보행 경로가 아니므로, 같은 수치지도의 도로 자료로 통행 가능 구역을 만들고 그 위에서 다시 계산했다. 대상은 19,268명으로 줄었다. 이 보고서의 모든 수치는 도로망 기준이다.

## 2.3 검증 — 네 차례의 방향 수정

분석 과정에서 당초 구상을 네 번 수정했다. 세 번은 데이터가, 한 번은 현장 확인이 근거이며, 수정 내용 자체가 이 제안의 핵심이다.

| 당초 | 수정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 위성 고도(SRTM 30m) 사용 | 수치지도 등고선으로 교체 | 평지인 분당구가 원도심보다 가파르게 나왔다. SRTM은 지면이 아니라 건물을 포함한 표면을 측정한다 |
| 직선 경사로 판정 | 도로망 경로로 판정 | 직선은 우회로를 무시해 40% 과대 추정했다. 32,669명에서 19,268명으로 수정 |
| 덩어리 단위로 계층 판정 | 격자 단위로 판정 | 덩어리마다 버스에 가장 가까운 격자를 대표로 삼아 1단계가 과대, 2단계가 과소 집계됐다 |
| 대상은 정류장에 도달하지 못한다 | 기준을 넘는 경사를 지나야 한다 | 현장 확인한 두 지점 모두 계단이 아니라 인도였다. "불가"가 아니라 "부담과 위험"으로 기술한다 |

지형고도가 낸 경사값은 원자료인 등고선과 따로 대조했다. 대상 인원이 많은 12개 지점에서 반경 50m의 등고선에 평면을 맞춰 경사를 다시 구한 결과, 6곳은 일치, 3곳은 실제로 가파르나 지형고도가 과장, 3곳은 과대 산출이었다. 과대로 판정된 3곳은 반경 30m 안에 등고선이 거의 없는 평탄지였으며 대상에서 제외했다.

| 지점 | 지형고도 | 등고선 실측 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 중원 금광2동 | 23% | 23% | 일치 |
| 중원 중앙동 | 14% | 27% | 일치 |
| 분당 구미동 | 29% | 34% | 일치 |
| 수정 단대동 | 20% | 18% | 일치 |
| 수정 양지동 | 21% | 15% | 일치 |
| 중원 은행1동 | 24% | 19% | 일치 |
| 분당 판교동 | 112% | 62% | 실제로 가파르나 지형고도가 부풀림 |
| 중원 하대원동 | 49% | 19% | 실제로 가파르나 지형고도가 부풀림 |
| 분당 금곡동 | 56% | 21% | 실제로 가파르나 지형고도가 부풀림 |
| 중원 상대원1동 | 28% | 8% | 과대. 반경 30m에 등고선 없음 — 제외 |
| 분당 구미1동 | 34% | 8% | 과대 — 제외 |
| 분당 금곡동 | 49% | 16% | 과대 — 제외 |

대상 인원이 판정 기준에 얼마나 민감한지도 측정했다. 대상의 42%가 8.33~10% 구간에 몰려 있어, 기준을 조금만 올려도 인원이 크게 줄어든다. 이를 감추지 않고 함께 제시한다.

| 기준을 이렇게 바꾸면 | 대상 인원 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 8.33% (현행) | 19,268명 | 건축법상 경사로 최대 기울기 |
| 10% | 11,139명 |  |
| 12% | 7,036명 | 버스 등판 한계와 같은 값 |
| 지형고도 30m 창으로 평활 | 13,767명 | 10m 미세 지형을 신뢰하지 않는 경우 |
| 지형고도 50m 창으로 평활 | 11,613명 |  |

따라서 이 보고서는 단일 수치를 주장하지 않는다. 판정 기준을 보수적으로 잡아도 1만 명 이상이 남는다는 것이 이 분석의 결론이다.

## 2.4 기존 연구·정책과 무엇이 다른가

고령자의 대중교통 접근성은 이미 여러 기관이 다뤄 온 주제다. 이 분석이 기존 논의에 무엇을 더하는지 밝혀 둔다.

| 영역 | 기존 연구·정책이 다룬 것 | 이 분석과의 관계 |
| --- | --- | --- |
| 차량 | 시내버스 대폐차 시 저상버스 도입 의무화, 특별교통수단 공급 확대 | 겹치지 않는다. 이 분석은 차량이 아니라 정류장까지의 경로를 본다 |
| 수요응답형 교통 | 2018년 7개 지자체에서 2022년 70개 지자체로 확대. 국토교통부가 2025년 12월 도입·운영 가이드라인 배포 | 겹친다. 3단계 제안은 새 제도를 요구하지 않고 이미 있는 제도를 대상 지역에 적용하는 것이다 |
| 접근성 분석 | GIS 네트워크 분석으로 정류장·노인복지시설 이용권의 취약지역 도출. 고령자 보행속도를 반영한 연구도 있음 | 방법은 같으나 제약조건이 다르다. 기존 연구는 거리와 속도를, 이 분석은 경사를 통과 가능 여부의 조건으로 쓴다 |
| 보행환경 지표 | 평균 경사도, 정류장 밀도, 지하철역 밀도를 지역 단위 지표로 사용 | 여기서 갈린다 |
| 경로 안내 서비스 | 휠체어 이용자를 위해 2cm 이상 단차, 1/8 이상 경사, 1.2m 이하 보도폭을 피하는 경로를 안내 | 가장 가깝다. 다만 개인에게 우회로를 알려주는 서비스이며, 우회로가 존재하지 않는 인구를 세는 진단은 아니다 |

국토연구원의 「활력있는 초고령사회를 위한 대중교통 정책 연구」는 버스 운행 횟수, 전통시장과 대규모 점포의 접근성, 노인여가복지시설 접근성, 스마트폰을 통한 정보 접근성, 저상버스 탑승 지원의 제도화를 다룬다. 고령자의 이동을 폭넓게 조망한 연구이며, 이 보고서가 사용한 운행 횟수 지표도 같은 계열이다.

차이는 경사를 무엇으로 쓰는가에 있다. 기존 연구는 경사를 지역 단위의 평균값, 즉 "이 동네가 얼마나 가파른가"를 나타내는 지표로 쓴다. 이 분석은 경사를 경로의 제약조건, 즉 "기준을 넘지 않는 길만 써서 정류장에 닿을 수 있는가"의 판정 기준으로 쓴다.

확인한 범위에서 정류장의 고도 분포를 주거지 고도와 대조한 분석은 찾지 못했다. 다만 이 대조는 공개된 자료를 검색한 범위에서 정리한 것이며 학술 데이터베이스를 전수 조사한 결과가 아니다. 경사를 경로 제약으로 사용한 국내 선행 연구가 존재할 가능성을 배제하지 않는다.

# 3. 어디인가

## 3.1 대상을 세 계층으로 나눈다

19,268명을 하나의 해법으로 묶지 않는다. 계층을 가르는 기준은 "간선 정류장에서 버스가 오를 수 있는 경사(12% 이하)의 도로를 따라 몇 m 떨어져 있는가"이며, 100m 격자 단위로 판정했다. 간선 정류장은 도내 하루 운행 200회 이상인 정류장으로 정의했고 성남 전체에 621개다. 세 계층은 서로 겹치지 않으며 합이 19,268명이다.

| 계층 | 대상 | 조건 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 2,352명 | 버스가 이미 200m 안까지 옴 | 보행 환경 개선 |
| 2단계 | 7,365명 | 버스가 200~500m 떨어져 있음 | 마을버스 노선의 수직 재배치 |
| 3단계 | 9,551명 | 12% 이하 도로로는 500m 안에 접근 불가 | 수요응답형 교통(DRT) |

구별로는 중원구 7,340명, 수정구 5,949명, 분당구 3,627명이다(2·3단계 기준). 대상이 많은 행정동은 신흥2동 1,641명, 금광2동 1,489명, 상대원1동 1,434명, 양지동 997명, 단대동 917명 순이다.

## 3.2 사례 지역 선정

현장 확인과 보고서 예시를 위해 사례 지역을 선정했다. 다음 기준을 모두 만족하는 100m 격자를 추린 뒤 인접한 것끼리 묶었다.

| 기준 | 값과 근거 |
| --- | --- |
| 대상 규모 | 격자당 노인 100명 이상 |
| 버스 진입 가능 도로 | 하루 200회 이상 정류장에서 도로 200m 이내. 버스가 들어올 수 없는 골목을 제외하기 위한 조건 |
| 아파트 단지 제외 | 반경 50m 안에 아파트 단지명이 있으면 제외. 단지 내부는 자체 통로와 승강기가 있어 공공 보행로 분석이 적용되지 않는다 |
| 경사 | 법정 기준 8.33% 초과 (분석 대상의 정의) |
| 도보 거리 | 가장 가까운 정류장까지 도로 400m 이내 |
| 원자료 검증 | 등고선 평면 적합으로 지형고도의 경사값을 검증한 곳만 채택 |

선정 결과 세 개 군집 13곳, 노인 1,549명이 남았다. 군집을 가르는 지표는 "경로 중 기준을 초과하는 구간의 비율"이다. 이 값이 높으면 집에서 정류장까지 내내 비탈이고, 낮으면 대부분 평탄하다가 한 구간에서만 막힌다.

| 군집 | 지점 | 노인 | 범위 | 기준 초과 비율 | 유형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 중원구 상대원3동 | 6곳 | 715명 | 333m | 71% | 내내 비탈 |
| 수정구 신흥2동 | 3곳 | 313명 | 427m | 74% | 내내 비탈 |
| 중원구 은행2동·수정구 양지동 | 4곳 | 521명 | 291m | 38% | 짧은 구간 |

상대원3동과 신흥2동은 서로 3km 떨어진 다른 지역인데 기준 초과 비율이 71%와 74%로 거의 같고, 등고선 실측 경사의 평균도 둘 다 22.2%다. 같은 유형이 서로 다른 지역에서 반복된다는 뜻이며 단일 지점의 특수 사정이 아니다. 반면 세 번째 군집은 38%와 14.3%로 뚜렷이 구분된다.

## 3.3 상대원3동 — 내내 비탈형

333m 반경 안에 여섯 지점 715명이 모여 있고 1·2·3단계가 모두 들어 있다. 한 동네 안에서 세 계층이 각각 어떤 조치를 필요로 하는지 보일 수 있어 대표 지역으로 삼았다. 주변은 빌라와 맨션이며 아파트 단지가 아니다.

| 지점 | 노인 | 필요 경사 | 등고선 실측 | 계층 | 도보 | 가장 가까운 정류장 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 133명 | 9% | 27.1% | 2단계 | 140m | 우리은행앞 (408회) |
| B | 127명 | 9% | 16.9% | 3단계 | 192m | 상대원시장 (470회) |
| C | 119명 | 11% | 22.4% | 1단계 | 92m | 상대원시장 (470회) |
| D | 113명 | 10% | 20.7% | 2단계 | 184m | 현성아름빌아파트 (213회) |
| E | 110명 | 10% | 24.6% | 3단계 | 140m | 상대원시장.새마을금고 (354회) |
| F | 113명 | 10% | 21.5% | 2단계 | 114m | 상대원시장.새마을금고 (213회) |

구조는 단순하다. 아래 큰길 고도 65~81m에 정류장 세 곳이 나란히 있고 하루 1,200대 이상이 선다. 주거지는 그보다 4~38m 높은 85~119m에 층층이 있다. 버스는 충분하고 위로 올라가는 수단만 없다.

네 지점(A·B·D·E)은 집을 나서는 10m 지점부터 정류장까지 내내 기준을 초과한다. 완만한 구간이 없다. 가장 급한 곳은 E로 집에서 20m 지점이 38.7%이며, B는 124m 지점이 36.7%다. 반면 C는 급경사가 20m 구간뿐이고 1단계에 속해, 같은 동네 안 비교군이 된다.

이 유형에는 보행 환경 개선이 통하지 않는다. 140~192m를 20%대로 계속 오르는 길에 난간을 설치해도 통행 부담은 그대로 남는다. 노선을 올리거나 다른 수단으로 태워 올려야 한다.

같은 유형이 다른 지역에서도 나타난다. 수정구 신흥2동의 세 지점(313명)은 상대원3동에서 3km 떨어져 있으나 기준 초과 비율이 74%로 거의 같고, 등고선 실측 경사의 평균도 22.2%로 동일하다. 세 지점은 고도 68~79m에 있고 정류장까지 108~170m이며, 계층은 1단계 한 곳과 2단계 두 곳이다. 한 지역의 특수 사정이 아니라 비탈에 조성된 원도심에서 반복되는 구조라는 근거다.

계층과 유형이 항상 일치하지는 않는다. 신흥2동의 한 지점(116명)은 버스가 191m 안까지 오는 1단계이면서 기준 초과 비율이 58%인 내내 비탈형이다. 버스는 가까이 오지만 걷는 길 전체가 비탈이므로 난간만으로는 부족하다. 반대로 상대원3동 C(119명)는 같은 1단계이면서 비율이 37%로, 전형적인 보행 환경 개선 대상이다. 계층이 "어떤 수단이 물리적으로 가능한가"를 정한다면, 기준 초과 비율은 "그 수단으로 충분한가"를 정한다.

## 3.4 은행2동·양지동 — 짧은 구간형

291m 반경 안에 네 지점 521명이 있다. 기준 초과 비율이 38%로, 경로의 대부분은 평탄하고 한 구간에서만 막힌다. 이 유형에는 보행 환경 개선이 실제로 효과가 있다.

| 구·동 | 노인 | 필요 경사 | 등고선 실측 | 계층 | 가장 가까운 정류장 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수정구 양지동 | 205명 | 10% | 18.7% | 1단계 | 을지대학교·생활관 (870회) |
| 중원구 은행2동 | 133명 | 9% | 14.8% | 2단계 | 남한산성공원입구 (738회) |
| 수정구 양지동 | 92명 | 9% | 12.6% | 1단계 | 남한산성공원입구 (738회) |
| 중원구 은행2동 | 91명 | 9% | 11.0% | 1단계 | 을지대학교·생활관 (732회) |

이 군집은 행정구역 경계를 가로지른다. 291m 반경 안에 수정구 양지동 두 곳과 중원구 은행2동 두 곳이 함께 있으며 지형 조건은 같다. 이동격차의 대상을 행정구역이 아니라 지형으로 규정해야 하는 이유를 그대로 보여주는 사례다.

양지동 205명 지점은 현장을 확인했다. 을지대학교·생활관 정류장(94.4m)에서 주거지(107.1m)까지 164m, 고도차 12.7m이며, 40~100m 구간이 7.3%로 이어지다가 마지막 40m가 15~20%로 가팔라진다. 급경사 구간은 계단이 아니라 인도였다.

## 3.5 현장 확인 결과

지금까지 세 지점을 현장에서 확인했다. 확인 결과가 분석의 방향을 두 차례 바꿨으므로 그대로 싣는다.

| 지점 | 결과 | 분석에 준 영향 |
| --- | --- | --- |
| 금광2동 | 인도 | 분석은 경사 30~37%로 계단 또는 옹벽을 예상했으나 실제로는 인도였다. 등고선 실측도 20~21%로 지형고도가 과장했다. 대상을 "도달하지 못하는 노인"이 아니라 "기준을 넘는 경사를 지나야 하는 노인"으로 다시 규정했다 |
| 양지동 | 인도 | 지형 양상(집중형/지속형)과 주거 형태(아파트/빌라)가 다른데도 결과가 같았다. 1단계 조치에서 경사형 승강시설을 제외하고 난간·쉼터·제설 대책으로 교체했다 |
| 중앙동 | 계단 | 광명로264번길에서 대원공원 입구로 오르는 계단이 확인됐다. 분석의 도로망이 계단을 일반 도로로 취급하고 그 경로를 최단 경로로 잡고 있었다 |

금광2동 확인에서 예상과 달랐던 점이 하나 더 있다. 이 지역의 대상자는 산비탈의 노후 주택가 주민이 아니라 아파트 단지 주민이었다. 삼성래미안, 한양수자인성남파크뷰·마크뷰 세 단지가 모두 정류장보다 14~18m 높은 곳에 있다. 단지 주민은 동 내부 승강기로 이동하므로 지형의 영향을 받지 않는다는 반론이 가능하나, 단지 출입구 자체가 정류장보다 높아 이 구간은 승강기로 대체되지 않는다.

사례 지역 13곳 가운데 현장을 확인한 곳은 양지동 한 곳이다. 금광2동과 중앙동은 확인 후 사례 지역 선정 기준(아파트 단지 제외, 대안 경로 존재)에 따라 제외했다. 상대원3동과 신흥2동은 아직 확인하지 못했다.

## 3.6 대조 사례 — 기준을 넘어도 대안이 있는 경우

중원구 중앙동(217명)은 사례 지역에서 제외했다. 제외한 이유 자체가 이 분석의 한계를 보여주므로 기록해 둔다.

이 지점은 법정 기준을 초과해 대상에 포함된다. 가장 가까운 정류장인 롯데캐슬아파트(87.4m)까지의 경로는 다음과 같다.

| 조건 | 거리 | 최대 경사 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제한 없음 (계단 포함) | 176m | 60.9% | 분석이 낸 최단 경로. 계단을 도로로 취급했다 |
| 30% 초과 제외 (계단 제외) | 251m | 29.3% | 롯데캐슬 후문 쪽 오르막 |
| 20% 초과 제외 | 497m | 19.6% |  |
| 8.33% 이하만 | 도달 불가 | — | 법정 기준으로는 어느 경로로도 갈 수 없다 |

여기까지는 대상에 포함되는 근거가 된다. 그러나 목적지를 위쪽 정류장으로 고정하지 않으면 그림이 달라진다. 아래쪽으로 352m를 걸으면 중앙동행정복지센터(53.0m), 442m를 걸으면 단대오거리역(51.4m, 하루 1,547회)에 닿을 수 있고, 두 경로 모두 최대 경사가 9.9%이며 오르막은 총 0.6m에 불과하다.

이 지점의 주민에게 계단은 가까운 정류장으로 가는 지름길이지 유일한 길이 아니다. 법정 기준을 넘는다는 판정은 사실이지만, 이것이 곧 이동이 불가능하다는 뜻은 아니다.

대상의 42%가 8.33~10% 구간에 몰려 있다는 사실이 이 형태로 나타난다. 다만 이 지점도 방향에 따라 부담이 달라진다. 버스를 타러 갈 때는 내리막이지만 집으로 돌아올 때는 같은 거리를 18.6m 올라야 하며, 장을 본 짐은 그때 들고 온다. 대상자의 80%가 정류장보다 높은 곳에 살고 고도차 중앙값이 14m라는 것이 이 구조다.

# 4. 무엇을 해야 하는가

## 4.1 1단계 — 보행 환경 개선 (2,352명)

버스가 이미 200m 안까지 올라오는데도 기준 이하로는 닿지 못하는 경우다. 이들이 정류장까지 가는 길에서 8.33%를 넘는 구간이 실제로 몇 m인지 계산하면 다음과 같다.

| 기준 초과 구간의 길이 | 인원 | 비중 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20m 미만 | 14,753명 | 76.6% | 한 구간에 집중 |
| 20~50m | 4,017명 | 20.8% | 짧은 비탈 구간 |
| 50~100m | 498명 | 2.6% | 비탈길 한 블록 |
| 100m 이상 | 0명 | 0.0% | 해당 없음 |

중앙값은 10m이고 100m를 넘는 경우는 한 명도 없다. 막고 있는 것은 긴 오르막이 아니라 짧은 구간 하나이며, 그 구간의 경사는 중앙값 23.8%다. 현장 확인에서 두 지점 모두 인도로 밝혀졌으므로, 조치는 통행로를 새로 만드는 것이 아니라 이미 있는 통행로를 걸을 수 있게 만드는 것으로 구성한다.

| 조치 | 적용 대상 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 양측 연속 난간 | 경사 15% 초과 보도 전 구간 | 낙상 위험을 직접 낮춘다. 재료비 수준의 비용 |
| 중간 쉼터(벤치) | 연속 오르막 20m 이상 | 한 번 쉬면 갈 수 있는 거리로 바뀐다 |
| 미끄럼 방지 포장 | 경사 15% 초과 보도 | 기존 포장 위 덧씌우기로 시공 가능 |
| 제설·결빙 우선구역 지정 | 1단계 대상 전 구간 | 예산이 거의 들지 않는다. 20% 비탈이 얼면 통행이 완전히 끊긴다 |
| 야간 조명 보강 | 동일 | 야간 낙상 대응 |
| 정류장 위치 조정 | 비탈 위에 기존 노선이 지나는 곳 | 오르막 자체를 없앤다. 가능하면 가장 우선한다 |

제설 우선구역 지정은 비용 대비 효과가 가장 크다. 예산 증액 없이 우선순위만 조정하면 되고, 결빙 시 20% 비탈은 보행이 사실상 불가능해지기 때문이다. 경사형 승강시설은 이 계층에서 제외했다. 확인한 두 지점이 모두 인도였으므로, 승강시설은 통행로가 계단이나 옹벽으로 끊긴 지점에만 검토한다.

## 4.2 2단계 — 노선의 수직 재배치 (7,365명)

간선 정류장에서 버스가 오를 수 있는 경사의 도로가 이미 있으므로, 새 노선을 만들 필요 없이 기존 마을버스의 경로를 비탈 쪽으로 올리면 된다. 대상이 100명 이상 모인 곳은 21개 덩어리이며 여기에 6,098명(83%)이 있다.

| 구 | 행정동 | 노인 | 연장 거리 | 올라야 할 높이 | 기점 정류장 (경유 마을버스) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 중원구 | 상대원3동 | 882명 | 422m | -14.5m | 상대원3동행정복지센터 (7, 7-2) |
| 수정구 | 양지동 | 662명 | 373m | +12.5m | 은행시장·남한산성시장 (10, 88, 88-1) |
| 중원구 | 금광2동 | 625명 | 285m | +23.2m | 금광시장 (10, 10-1, 10-2) |
| 수정구 | 신흥1동 | 578명 | 270m | +10.4m | MD아파트 (17, 17-1, 88-1) |
| 수정구 | 신흥2동 | 376명 | 397m | +13.5m | 수정구청·산성역자이2단지 (50, 88, 88-1) |
| 중원구 | 은행2동 | 241명 | 397m | +10.9m | 은행동오거리 (10, 10-1, 10-2) |
| 중원구 | 하대원동 | 214명 | 247m | +18.1m | 성남자이아파트 (3-3) |

상대원3동과 금광2동 일부는 높이차가 음수다. 주거지가 정류장보다 아래에 있는 저지대이며, 비탈 위로 올리는 것이 아니라 아래로 내리는 재편이 필요하다. 방향은 반대지만 노선이 한 층에만 있다는 구조는 같다.

설계 기준을 수치로 고정한다. 이 기준이 없으면 재편해도 기존 노선과 같아진다.

| 기준 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 정류장 간 고도차 | 15m 이하 | 어느 집에서든 8.33% 이내로 정류장에 도달 |
| 배차 간격 | 10~15분 | 현행 18~20분에서는 기다리지 않고 걸어 내려감 |
| 환승 대기 | 5분 이내 | 환승 저항이 개선 효과를 상쇄하지 않도록 |
| 차량 | 소형 저상 | 좁은 경사로 통행과 휠체어 승하차 |

고도차 15m 기준이 기존 정책과 결정적으로 다른 지점이다. 현재 노선 계획은 거리와 인구만을 기준으로 삼는다. 여기에 높이를 넣는 것이 이 제안의 핵심이다. 동시에 배차를 줄여야 한다. 현재 성남 마을버스 배차는 중앙값 20분이며 73개 중 47개가 20분 이상이다. 노선을 올려도 배차가 그대로면 효과가 나지 않는다.

## 4.3 3단계 — 수요응답형 교통 (9,551명)

간선에서 12% 이하 도로로는 닿을 수 없는 지역이다. 등판 경사가 20%를 넘는 곳이 여기에 해당하며, 일반 버스로는 해결되지 않는다. 대상 규모가 가장 크고 경사도 가장 심하다. 필요 경사 15% 이상인 지점 5,629명, 20% 이상인 지점 3,418명이 모두 이 계층에 속한다.

수요응답형 교통은 새로 만들 제도가 아니다. 2018년 7개 지자체에서 시작해 2022년 70개 지자체로 확대됐고, 국토교통부가 2025년 12월 도입·운영 가이드라인을 배포했다. 이 제안은 그 제도를 지형 조건으로 선별한 지역에 적용하자는 것이다.

차량은 소형 전기차를 전제한다. 좁은 경사로 진입과 회전반경에 유리하고, 언덕 노선은 올라간 만큼 내려오므로 회생제동 효율이 평지보다 좋으며, 배기가스와 소음이 없어 주거 밀집지에 노선을 올릴 때의 반대 요인이 줄어든다. 다만 전기 구동이 등판 한계를 바꾸지는 않는다. 12% 기준은 엔진 출력이 아니라 도로 폭·회전반경·내리막 제동 안전에서 나온 값이다.

본 보고서는 이 계층에 대해 대상 규모와 위치까지 제시하고, 구체적 노선과 운영 설계는 후속 과제로 둔다.

## 4.4 실행 순서와 성과 지표

| 순서 | 내용 | 검증 지표 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 제설·결빙 우선구역 지정 (1단계 전 구간) | 예산 증액 없이 즉시 가능 |
| 2 | 난간·쉼터 시범 설치 — 은행2동·양지동 군집 | 기준 초과 노인 2,352명의 감소폭 |
| 3 | 상대원3동 마을버스 수직 재배치 시범 | 지선 이용자 수, 환승 대기 시간 |
| 4 | 2단계 대상 전역 확대 + 배차 단축 | 기준 초과 노인 7,365명의 감소폭 |
| 5 | 3단계 대상 DRT 노선 설계 | 미도달 노인 9,551명의 감소폭 |

성과 지표 자체를 바꾸는 것도 제안의 일부다. 현재 지표(정류장 수, 운행 횟수, 평면 거리 500m 커버율)로는 성남 원도심이 계속 "양호"로 나온다. 이를 "경사 기준 이하로 정류장에 도달하지 못하는 노인 수", "환승 대기 시간", "고도 반영 접근권 커버율"로 대체한다.

재원은 예산 증액 없이 시작할 수 있다. 은행시장(862회), 단대동행정복지센터(805회), 성남시의료원(640회)은 3분에 한 대꼴로 버스가 오지만 각각 400여 명이 도달하지 못한다. 이 구간의 운행 일부를 지선으로 옮기는 것이 같은 예산으로 더 많은 이용자를 확보하는 방법이다. 다만 운행 횟수가 많다고 반드시 과잉은 아니므로, 실제 승하차 확인 후 "감축"이 아니라 "이용률 검토 후 재배분"으로 추진해야 한다.

## 4.5 탄소중립과의 관계

이 분석은 탄소 감축량을 추정하지 않는다. 대신 접근성과 탄소중립의 관계를 다음과 같이 규정한다.

탄소중립 정책은 자동차를 쓰기 어렵게 만드는 방향으로 간다. 그러나 대중교통에 닿을 수 없는 사람에게 이것은 감축이 아니라 이동의 박탈이다. 이 19,268명은 탄소정책이 강해질수록 먼저 고립된다. 접근성 확보는 탄소중립의 부수 효과가 아니라 전제조건이다.

내연기관 규제, 주차 요금 인상, 교통유발부담금은 모두 승용차 이용의 비용을 올려 대중교통으로 수단을 전환시키는 정책이다. 이 전환은 대중교통에 도달할 수 있는 사람에게만 성립한다. 성남 원도심의 19,268명에게는 전환할 대안이 없으므로 같은 정책이 이동 자체를 줄이는 방향으로 작용한다. 탄소중립이 진전될수록 이동격차가 벌어지는 구조이며, 이 보고서가 다루는 대상은 그 구조의 가장 앞줄에 있다.

계층별로 탄소 효과의 성격이 다르므로 구분해 기술한다.

| 계층 | 탄소 효과 | 근거와 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 가장 확실 | 새 차량이 발생하지 않는다. 기존 노선의 이용률을 올리는 조치이므로 추가 운행 없이 효과가 난다 |
| 2단계 | 양호 | 신규 차량 투입이 아니라 기존 마을버스의 선형 조정이다. 총 운행 거리 증가는 제한적이며, 빈 구간을 줄이는 방향이면 오히려 감소할 수 있다 |
| 3단계 | 조건부 | DRT는 소형 차량을 낮은 재차 인원으로 운행하므로 승객 1인당 배출이 만차 버스보다 클 수 있다. 승용차·택시 통행을 대체할 때만 감축이며, 도보나 기존 버스를 대체하면 배출이 늘어난다 |

감축량을 정량화하려면 대상 지역 주민의 현재 이동 수단을 알아야 한다. 승용차를 쓰고 있다면 전환은 감축이지만, 이동을 포기하고 있다면 접근성 개선은 통행을 늘려 배출을 증가시킨다. 후자라면 이는 형평성 측면의 성과이지 감축 성과가 아니며, 보고서는 이를 구분해 기술해야 한다. 현재 공개 자료는 시군 단위(성남시 비사업용 승용차 일평균 33.0km, 2019년)까지만 제공되어 구·동 단위 비교가 불가능하다.

# 5. 한계

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 판정 기준의 민감도 | 대상의 42%가 8.33~10% 구간에 몰려 있다. 기준을 10%로 올리면 11,139명, 12%로 올리면 7,036명으로 줄어든다. 단일 수치가 아니라 "보수적으로 잡아도 1만 명 이상"으로 읽어야 한다. |
| 지형 해상도 | 지형고도 격자가 10m이므로 10m보다 짧은 턱은 측정되지 않는다. 30m 창으로 평활하면 13,767명, 50m 창이면 11,613명으로 줄어든다. |
| 등고선 간격 5m | 수치지도 1:5000의 등고선 간격은 5m다. 5m보다 작은 기복은 원자료에 없고 보간으로 생성되므로, 개별 계단이나 옹벽은 이 분석으로 확인할 수 없다. |
| 지형고도의 경사 과대 | 현장 확인과 등고선 대조에서 지형고도가 국지 경사를 부풀리는 경향이 확인됐다. 개별 지점의 경사값은 등고선 대조나 현장 확인을 거쳐 인용해야 한다. |
| 체감 난이도 미반영 | 판정이 통과·불가의 이분법이다. 실제 난이도는 연속적이며 계단 유무·난간·노면 상태·결빙·개인의 건강 상태에 따라 크게 달라진다. 8.33%는 본래 휠체어 경사로 기준이므로, 보행 가능한 노인에게는 "통과 불가"가 아니라 "낙상 위험과 부담"으로 해석해야 한다. 참고로 휠체어 경로 안내 서비스는 1/8(12.5%)을 회피 기준으로 사용한다. |
| 계단 미구분 | 도로망이 계단을 일반 보행로와 구분하지 못한다. 중앙동 확인에서 계단을 최단 경로로 잡고 있던 것이 드러났다. |
| 사례 지역의 대표성 | 3.2절의 13곳은 버스 진입 가능 도로 근접, 아파트 단지 제외 등의 조건으로 추린 결과다. 현장 확인과 예시를 위한 선정이므로 대상 19,268명의 분포를 대표하지 않는다. |
| 현장 확인의 진행도 | 사례 지역 13곳 가운데 확인된 곳은 한 곳이다. 나머지는 지형고도와 등고선 자료에 의한 추정이다. |
| 통행 구역의 근사 | 수치지도 교통 레이어 주변 15m를 통행 가능 구역으로 설정했다. 실제 보도·횡단보도와 정확히 일치하지 않는다. |
| 노선번호 중복 | 경기도 노선번호는 시·군 간 중복된다. 캐시한 262개 노선 중 14개 이름이 중복되어 17·50·33·810·3-1·7 등의 노선 정보는 확정되지 않았다. |
| 이동 실태 미측정 | 경기도는 시내버스 정류장별 승하차를 공개하지 않는다. 노인이 실제로 얼마나 버스를 이용하는지, 이용을 포기하는지는 확인하지 못했다. |
| 탄소 효과 미정량 | 감축량을 추정하지 않았다. 대상 주민의 현재 이동 수단을 모르기 때문이다. |

# 부록. 데이터 신뢰성 검증 기록

| 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 지형고도 정확도 | 표고점 3,572개를 계산에서 제외하고 대조 — 오차 중앙값 1.10m, 90%가 ±3.3m 이내 |
| 산 정상 대조 | 청계산 실제 618m / 산출 617m |
| 평지 대조 (모란역·태평역·탄천) | 경사 0.6~2.5%로 평지로 산출됨 |
| 평지 대조 (분당 삼평·야탑·이매동) | 기준 초과 비율 0.0% — SRTM에서 실패했던 검증을 통과 |
| 정류장 위치 | 1,405개 전부 성남 경계 내, 번호·좌표 중복 0건 |
| 노선-정류장 연결 | 1,405개 중 98.5% 연결. 미연결은 IC·요금소 등 미정차 지점 |
| 도로망 연결성 | 통행 가능 격자 773,929개 중 96%가 하나로 연결, 정류장 1,292곳 전부 연결 |
| 행정경계 면적 | 합계 141.8km² (실제 141.7km²) |
| 인구 합계 | 899,806명 (성남시 실제 인구와 일치) |
| 계층 합계 | 2,352 + 7,365 + 9,551 = 19,268명으로 대상 총계와 일치 |
| 등고선 대조 | 상위 12개 지점 중 6곳 일치, 3곳 부분 일치, 3곳 과대 — 과대 3곳은 제외 |

폐기한 접근도 기록해 둔다. 첫째, 지형 데이터로 처음 사용한 위성 기반 SRTM(30m)은 평지인 분당구가 원도심보다 가파르게 나와 폐기했다. SRTM은 지면이 아니라 표면을 측정하므로 고층 아파트가 많은 분당의 건물 높이가 지형으로 잡힌 것이다. 둘째, 직선 기준 32,669명은 도로망 기준 19,268명으로 수정했다. 셋째, 계층별 인원을 덩어리 단위에서 격자 단위로 다시 판정했다. 종전에는 세 계층의 합이 19,850명으로 대상 총계를 초과했는데, 정류장 신설 대상이 다른 계층과 중복 집계된 것이 원인이었다. 넷째, 현장 확인에서 해당 구간이 계단이 아니라 인도로 밝혀져 대상의 규정 자체를 수정했다.

## 남은 작업

- 사례 지역 13곳 현장 확인 — 상대원3동 6곳(대표), 신흥2동 3곳, 은행2동·양지동 3곳

- 상대원3동 B·E 우선 확인 — 3단계이며 최대 경사가 -36.7%, -38.7%로 가장 급함

- 성남시 마을버스 노선도·배차 시간표 확보 후 구체적 재배치 구간 설계. 노선번호 확정도 여기서

- 원도심 자동차 등록대수·주행거리 확보 — 현재 이동 수단 파악 (탄소 정량화의 전제)

- 정류장별 승하차 자료를 성남시에 요청 — 재원 재배분의 근거

- 소형 전기차 등판 성능과 최소 회전반경 확인 — 3단계 차량 선택의 전제